# T2-22 parameter section 工程计算书

本计算书记录 AC2 · base random report · 随机响应 · random 的空间刚架随机响应模型、输入参数与结果，供计算结果复核。零均值平稳随机响应；RMS 为统计均方根，不是瞬时峰值或确定性位移；输入有效频段外为零

# 1 模型概况与来源

项目 T2-22 parameter section；项目 ID project_be5ee344-7eb4-4af0-a922-b39feb9b3a8c

分析 ID analysis_b58865a7-bcf6-4107-859d-a27309f6539f；输入修订 R13；状态 已完成；收敛状态 converged；历史结果 已过期

分析时间 2026-10-07T06:42:05Z；报告生成时间 2026-10-07T06:48:39.173Z（ISO 8601）

运行来源 formal-model；请求 request_c8e11549-0156-4b24-8144-fbc29adbd980；实际阶段 模型检查 (2026-10-07T06:42:05Z) → 刚度组装 (2026-10-07T06:42:05Z) → 方程求解 (2026-10-07T06:42:05Z) → 结果恢复 (2026-10-07T06:42:05Z)。

选定来源 AC2 · base random report · 随机响应 · random；2 个节点，1 根杆件，1 个支座。正文、表格及图片均使用本次分析的冻结输入与输出。

显示单位：坐标与长度 mm；力 N；力矩 N·mm；位移 mm；转角 rad；均布荷载 N/mm；E MPa；密度 kg/mm³；面积 mm²；Iy、Iz、J mm⁴。内部规范单位及冻结数值未改变。

图 1 冻结输入模型。全局 +X、+Y、+Z 方向见图，杆件连接和支座自由度以正文表为准。大模型省略对象标签，稳定 ID 见表。

# 2 理论假设与适用边界

空间 Euler–Bernoulli 直杆单元，每节点 ux、uy、uz、rx、ry、rz 六个自由度。线弹性、小变形，未释放分量为刚接，忽略剪切变形；支座采用零位移自由度约束。

模态叠加频响 H(f)，ω = 2πf；单源 Sresponse = |H|² Sinput，同源空间作用先在复频响中相加；异源独立，响应自谱相加。RMS = √∫ Sresponse(f) df，采用保存频点的梯形积分。

整体一致平动基底以 −M r a 输入，输出为相对基底的平移响应；外力输出为固定全局参考的平移响应。仅支持所选工程节点的一个全局平移分量，不包含绝对加速度、转角、内力或峰值。

零均值平稳随机响应，RMS 是统计均方根。本报告不推导峰值、安全或规范合格结论。

总体位移、转角、支座反力及反力矩按全局 XYZ。局部 x 由杆件起点指向终点，y、z 随截面转角；局部轴向量见表。杆端 N、Vy、Vz、T、My、Mz 为局部轴端部作用分量，两个端点分别记录，不能直接当作截面内力包络。

求解器 framemind-native/8；算法 generalized-self-adjoint；约束 free-dof-elimination；相对主元阈值 1e-12。

# 3 材料截面与模型参数

材料参数

| 材料 | 名称 | E (MPa) | ν | ρ (kg/mm³) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | E200 | 200000 | 0.3 | 0.00000785 |

M1 · material_0001：用户自定义参数

截面参数

| 截面 | 名称 | A (mm²) | Iy (mm⁴) | Iz (mm⁴) | J (mm⁴) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | rectangle | 20000 | 66666670 | 16666670 | 45776040 |

S1 · section_0001：用户自定义参数

S1 · 实心矩形；高度 h（局部 z） = 200 mm；宽度 b（局部 y） = 100 mm。idealized-section-v1；SCI P385 (2011), Appendix B.2; A/I by area integration；https://www.steelconstruction.info/images/6/6f/Sci_p385.pdf。J：SCI B.2.1 矩形近似；A/I 为理想矩形精确积分。

节点坐标与稳定标识

| 节点 | ID | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | node_0001 | 0 | 0 | 0 |
| N2 | node_0002 | 3000 | 0 | 0 |

杆件连接、分配与截面朝向

| 杆件及 ID | 起点 → 终点 | 材料 / 截面 | 长度 (mm) | 转角 (°) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 member_0001 | N1 → N2 | M1 / S1 | 3000 | 0 |

| Member / ID | 起点局部释放 | 终点局部释放 |
| --- | --- | --- |
| M1 / member_0001 | 刚接 | 刚接 |

局部单位轴向量按全局 XYZ 分量表示

| 杆件 | 局部 x | 局部 y | 局部 z |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |

# 4 支座与边界条件

约束表示该自由度位移或转角为零；自由表示未施加该约束。平移方向为全局 XYZ，转动方向为绕全局 XYZ。

| 支座 / 节点 | ux | uy | uz | rx | ry | rz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 / N1 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |

# 5 随机激励与复现设置

所有作用方向按全局 XYZ。同源共享一个随机过程，空间作用系数含符号；不同源相互独立，不含互谱或任意相关性。输入为单边 Hz 谱，线性插值，有效频段外为零。

| 源 ID / 输入谱 ID | 激励类型 / 工程对象 ID | 全局方向 XYZ | 有符号系数 / 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| base / PSD1 | 整体一致平动基底 / 所有适用支承 | 0, 1, 0 | 1 / 无量纲 |

完整频段 0 — 25 Hz；初始频点 65；最终频点 1313；频点预算 20001；最大加密 10；积分 trapezoidal（梯形）；响应 PSD 绝对容差 1e-12 mm²/Hz；方差绝对容差 1e-12 mm²；RMS 绝对容差 1e-9 mm。

| 冻结设置字段 | 值（内部规范单位 m、Hz、m²/Hz；方差 m²） |
| --- | --- |
| absolutePsdTolerance | 1e-18 |
| absoluteRmsTolerance | 1e-12 |
| absoluteVarianceTolerance | 1e-18 |
| frequencyPoints | 65 |
| integration | trapezoidal |
| maxFrequencyPoints | 20001 |
| maxRefinements | 10 |
| modalAnalysisId | analysis_c52c386c-0e16-4663-aedd-a0feac3f46b4 |
| modeIncrement | 2 |
| relativeTolerance | 0.005 |
| sourceRelationship | independent |

# 冻结模态基础、质量与阻尼

模态分析 analysis_c52c386c-0e16-4663-aedd-a0feac3f46b4；输入修订 R8；模态时间 2026-10-07T05:02:02Z；求解器 framemind-native/5；实际采用 6 阶；模态网格 16 单元/杆；网格收敛 converged。

结构质量 471 kg；附加质量 0 kg；总质量 471 kg。质量不重复作为静力自重输入。振型按单位广义质量归一化，幅值不是确定性位移。

| 工程杆件 ID | 材料 / 截面 ID | ρ (kg/mm³) | 质量 (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| member_0001 | material_0001 / section_0001 | 0.00000785 | 471 |

| 附加质量来源 | 工程对象 ID | 质量 (kg) | 线质量 (kg/mm) |
| --- | --- | --- | --- |

| 模态设置字段 | 内部规范值 |
| --- | --- |
| frequencyTolerance | 0.002 |
| maxDivisions | 16 |
| maxEquations | 600 |
| modeCount | 6 |

阻尼绑定 analysis_c52c386c-0e16-4663-aedd-a0feac3f46b4；2026-10-07T05:02:02Z；统一阻尼比 0.02；来源 user；依据 Independent analytical reference。覆盖频率 25 Hz；增阶步长 2；模态预算 50。

| 阶次 / 是否采用 | 频率 (Hz) | 阻尼比 / 覆盖 | 来源 / 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 / 采用 | 9.059787 | 0.02 / 统一 | user / Independent analytical reference |
| 2 / 采用 | 18.11957 | 0.02 / 统一 | user / Independent analytical reference |
| 3 / 采用 | 56.777 | 0.02 / 统一 | user / Independent analytical reference |
| 4 / 采用 | 113.554 | 0.02 / 统一 | user / Independent analytical reference |
| 5 / 采用 | 158.9827 | 0.02 / 统一 | user / Independent analytical reference |
| 6 / 采用 | 193.4178 | 0.02 / 统一 | user / Independent analytical reference |

# 6 响应 PSD、RMS 与收敛

工程节点 N2 / node_0002；平移分量 Y；坐标系 global XYZ；参考系 相对基底；单边 PSD，Hz。

| RMS 统计均方根 | 方差 | PSD 单位 | 参考系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.112775 mm | 83.04267 mm² | mm²/Hz | 相对基底 |

PSD 图使用全部 1313 个保存频点，无抽样或重新求解。RMS 使用整个保存频段，不以正文截取表积分。

| 频点数 | 方差 (mm²) | RMS (mm) | PSD / 方差 / RMS 误差比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 83 | 84.80188 | 9.208794 | 基线 / 基线 / 基线 |
| 165 | 83.45104 | 9.135154 | 0.04329014 / 0.01592942 / 0.007996682 |
| 329 | 83.14069 | 9.118151 | 0.03925154 / 0.003718949 / 0.001861206 |
| 657 | 83.06232 | 9.113853 | 0.01370086 / 0.0009425981 / 0.0004714101 |
| 1313 | 83.04267 | 9.112775 | 0.00375365 / 0.0002365804 / 0.0001182972 |

模态截断 converged；对比 4 → 6 阶；PSD 误差比 0.0000432399；RMS 误差比 0.000009006666；相对容差 0.005。

# 7 频点表与完整数据入口

正文数值保留七位有效数字。正文表最多列 32 点：前 16 与后 16 点，索引从 1 开始；不足 32 点全部列出，中间省略不代表零。可选完整频点附录。 工程计算书窗口的“导出随机数据 ZIP”提供 manifest.json、analysis.json（完整冻结输入、模态基础和结果）、response.csv、rms.csv、input-N.csv 与 process.json；CSV 保留完整数值精度及内部／显示单位两列。

响应 PSD：摘要 1313 点

| 原表索引 | 频率 (Hz) | PSD (mm²/Hz) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0.2274931 |
| 2 | 0.02441406 | 0.2274965 |
| 3 | 0.04882813 | 0.2275065 |
| 4 | 0.07324219 | 0.2275232 |
| 5 | 0.09765625 | 0.2275467 |
| 6 | 0.1220703 | 0.2275768 |
| 7 | 0.1464844 | 0.2276136 |
| 8 | 0.1708984 | 0.2276571 |
| 9 | 0.1953125 | 0.2277073 |
| 10 | 0.2197266 | 0.2277642 |
| 11 | 0.2441406 | 0.2278279 |
| 12 | 0.2685547 | 0.2278983 |
| 13 | 0.2929688 | 0.2279754 |
| 14 | 0.3173828 | 0.2280593 |
| 15 | 0.3417969 | 0.22815 |
| 16 | 0.3662109 | 0.2282474 |
| 1298 | 24.63379 | 0.006964382 |
| 1299 | 24.6582 | 0.00693619 |
| 1300 | 24.68262 | 0.00690816 |
| 1301 | 24.70703 | 0.006880289 |
| 1302 | 24.73145 | 0.006852578 |
| 1303 | 24.75586 | 0.006825024 |
| 1304 | 24.78027 | 0.006797628 |
| 1305 | 24.80469 | 0.006770387 |
| 1306 | 24.8291 | 0.0067433 |
| 1307 | 24.85352 | 0.006716368 |
| 1308 | 24.87793 | 0.006689587 |
| 1309 | 24.90234 | 0.006662959 |
| 1310 | 24.92676 | 0.00663648 |
| 1311 | 24.95117 | 0.006610151 |
| 1312 | 24.97559 | 0.00658397 |
| 1313 | 25 | 0.006557936 |

输入 1：base / PSD1 / Base acceleration

激励 acceleration；冻结谱单位 (m/s²)²/Hz；one-sided；Hz；linear 插值；zero 频段外；有效频段 0 — 25 Hz；总计 2 点；ZIP input-1.csv。

| 原表索引 | 频率 (Hz) | 密度 ((mm/s²)²/Hz) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1000000 |
| 2 | 25 | 1000000 |

详细原运行记录的可用性与来源

| 记录 | 来源分析 ID | 可用性 / 条数 |
| --- | --- | --- |
| stages | analysis_b58865a7-bcf6-4107-859d-a27309f6539f | 已保存 / 4 |
| mesh | analysis_c52c386c-0e16-4663-aedd-a0feac3f46b4 | 已保存 / 16 |
| coordinates | analysis_c52c386c-0e16-4663-aedd-a0feac3f46b4 | 已保存 / 96 |
| stiffness | analysis_c52c386c-0e16-4663-aedd-a0feac3f46b4 | 已保存 / 96 |
| mass | analysis_c52c386c-0e16-4663-aedd-a0feac3f46b4 | 已保存 / 96 |

详细矩阵、坐标、网格和模态形态由数据包中冻结模态基础与 process.json 核查。矩阵行列按 coordinates 从零编号，通过 mesh 定位工程杆件与沿杆位置。K 行为力/力矩、列为位移/转角，单位 kN/m、kN/rad、kN·m/m、kN·m/rad；M 为对应单位乘 s²。矩阵和单位广义质量振型保留内部混合单位，不套用显示长度转换。未保存的矩阵或运行阶段明确记为缺少记录；不会补算、补零或借用当前模型。

# 附录 A 原运行设置与阶段

settings；来源分析 analysis_b58865a7-bcf6-4107-859d-a27309f6539f；已记录；本次冻结运行实际记录；矩阵、参数及混合自由度向量保留内部规范单位，不随显示单位换算。

| 原记录字段 | 内部规范值 |
| --- | --- |
| 0.assumptions.localAxis | member-geometry |
| 0.assumptions.rigidJoints | true |
| 0.assumptions.shearDeformation | neglected |
| 0.assumptions.theory | 3d-euler-bernoulli-frame |
| 0.assumptions.units | m-kN-kN·m |
| 0.solver.algorithm | generalized-self-adjoint |
| 0.solver.constraints | free-dof-elimination |
| 0.solver.implementation | framemind-native/8 |
| 0.solver.relativePivotTolerance | 1e-12 |
| 0.settings.solver | native-random |
| 0.settings.random.absolutePsdTolerance | 1e-18 |
| 0.settings.random.absoluteRmsTolerance | 1e-12 |
| 0.settings.random.absoluteVarianceTolerance | 1e-18 |
| 0.settings.random.bandHz.0 | 0 |
| 0.settings.random.bandHz.1 | 25 |
| 0.settings.random.frequencyPoints | 65 |
| 0.settings.random.integration | trapezoidal |
| 0.settings.random.maxFrequencyPoints | 20001 |
| 0.settings.random.maxRefinements | 10 |
| 0.settings.random.modalAnalysisId | analysis_c52c386c-0e16-4663-aedd-a0feac3f46b4 |
| 0.settings.random.modeIncrement | 2 |
| 0.settings.random.relativeTolerance | 0.005 |
| 0.settings.random.response.component | y |
| 0.settings.random.response.nodeId | node_0002 |
| 0.settings.random.sourceRelationship | independent |
| 0.settings.random.sources.0.actions.0.direction.x | 0 |
| 0.settings.random.sources.0.actions.0.direction.y | 1 |
| 0.settings.random.sources.0.actions.0.direction.z | 0 |
| 0.settings.random.sources.0.actions.0.kind | base-translation |
| 0.settings.random.sources.0.actions.0.scale | 1 |
| 0.settings.random.sources.0.psdSpectrumId | PSD1 |
| 0.settings.random.sources.0.sourceId | base |
| 0.meshPolicy | 未记录 |
| 0.modalAnalysisId | analysis_c52c386c-0e16-4663-aedd-a0feac3f46b4 |
| 0.damping.analysisId | analysis_c52c386c-0e16-4663-aedd-a0feac3f46b4 |
| 0.damping.createdAt | 2026-10-07T05:02:02Z |
| 0.damping.frequenciesHz.0 | 9.059787 |
| 0.damping.frequenciesHz.1 | 18.11957 |
| 0.damping.frequenciesHz.2 | 56.777 |
| 0.damping.frequenciesHz.3 | 113.554 |
| 0.damping.frequenciesHz.4 | 158.9827 |
| 0.damping.frequenciesHz.5 | 193.4178 |
| 0.damping.truncation.maxModeCount | 50 |
| 0.damping.truncation.modeIncrement | 2 |
| 0.damping.truncation.upperFrequencyHz | 25 |
| 0.damping.uniform.basis | Independent analytical reference |
| 0.damping.uniform.ratio | 0.02 |
| 0.damping.uniform.source | user |

stages；来源分析 analysis_b58865a7-bcf6-4107-859d-a27309f6539f；已记录；本次冻结运行实际记录；矩阵、参数及混合自由度向量保留内部规范单位，不随显示单位换算。

| 原记录字段 | 内部规范值 |
| --- | --- |
| 0.stage | model-check |
| 0.startedAt | 2026-10-07T06:42:05Z |
| 1.stage | assembly |
| 1.startedAt | 2026-10-07T06:42:05Z |
| 2.stage | solve |
| 2.startedAt | 2026-10-07T06:42:05Z |
| 3.stage | recovery |
| 3.startedAt | 2026-10-07T06:42:05Z |