# 悬臂杆工程计算书基线 工程计算书

本计算书记录 LC1 · 默认工况 的空间刚架线弹性分析模型、输入参数、荷载和响应，供计算结果复核。

# 1 模型概况与来源

项目 悬臂杆工程计算书基线；项目 ID project_c03c1d92-7d85-47f3-98be-2ea537151f0b

分析 ID analysis_00e7d46b-07cb-45c7-bff8-3e26e6366c65；输入修订 R14；状态 已完成

分析时间 2026-10-02T13:51:55.728Z；报告生成时间 2026-10-02T13:51:57.720Z（ISO 8601）

选定来源 LC1 · 默认工况；4 个节点，3 根杆件，1 个支座。正文、表格及图片均使用本次分析的冻结输入与输出。

单位约定：坐标与长度 m；力 kN；力矩 kN·m；位移 m；转角 rad；均布荷载 kN/m。材料 E 以 GPa 输入；密度 kg/m³；面积 m²；Iy、Iz、J 为 m⁴。

图 1 冻结输入模型。全局 +X、+Y、+Z 方向见图，杆件连接和支座自由度以正文表为准。大模型省略对象标签，稳定 ID 见表。

# 2 理论假设与适用边界

空间 Euler–Bernoulli 直杆单元，每节点 ux、uy、uz、rx、ry、rz 六个自由度。线弹性、小变形、刚性节点，忽略剪切变形；支座采用零位移自由度约束。

分析不包含几何非线性、材料非线性、屈曲、动力响应、截面强度或规范符合性验算。本报告给出分析响应，不据此判定结构满足设计规范。用户定义组合系数为输入值。

整体方程 K · u = F；约束处理消除受限自由度，求解 Kff · uf = Ff；反力 R = K · u − F。局部转换 ul = T · ug，Kg = Tᵀ · Kl · T；G = E / [2(1 + ν)]。

总体位移、转角、支座反力及反力矩按全局 XYZ。局部 x 由杆件起点指向终点，y、z 随截面转角；局部轴向量见表。杆端 N、Vy、Vz、T、My、Mz 为局部轴端部作用分量，两个端点分别记录，不能直接当作截面内力包络。

求解器 framemind-frame/3；算法 partial-pivot-gaussian；约束 free-dof-elimination；相对主元阈值 1e-12。

# 3 材料截面与模型参数

材料参数

| 材料 | 名称 | E (GPa) | ν | ρ (kg/m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 参考钢材 | 200 | 0.3 | 7850 |

M1 · material_0001：用户自定义参数

截面参数

| 截面 | 名称 | A (m²) | Iy (m⁴) | Iz (m⁴) | J (m⁴) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 参考截面 | 0.01 | 0.0002 | 0.0001 | 0.00015 |

S1 · section_0001：用户自定义参数

节点坐标与稳定标识

| 节点 | ID | X (m) | Y (m) | Z (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | node_0001 | 0 | 0 | 0 |
| N2 | node_0002 | 4 | 0 | 0 |
| N3 | node_0003 | 0 | 4 | 0 |
| N4 | node_0004 | 0 | 0 | 4 |

杆件连接、分配与截面朝向

| 杆件及 ID | 起点 → 终点 | 材料 / 截面 | 长度 (m) | 转角 (°) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 member_0001 | N1 → N2 | M1 / S1 | 4 | 0 |
| M2 member_0002 | N1 → N3 | M1 / S1 | 4 | 0 |
| M3 member_0003 | N1 → N4 | M1 / S1 | 4 | 0 |

局部单位轴向量按全局 XYZ 分量表示

| 杆件 | 局部 x | 局部 y | 局部 z |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M2 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M3 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |

# 4 支座与边界条件

约束表示该自由度位移或转角为零；自由表示未施加该约束。平移方向为全局 XYZ，转动方向为绕全局 XYZ。

| 支座 / 节点 | ux | uy | uz | rx | ry | rz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 / N1 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |

# 5 荷载自重与工况组合

本次来源 LC1 · 默认工况。节点力和力矩按全局 XYZ；杆件均布荷载的坐标系逐项列示，作用于整根杆件。

本次工况荷载

| 荷载 / 节点 | FX (kN) | FY (kN) | FZ (kN) | MX (kN·m) | MY (kN·m) | MZ (kN·m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 / N2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L2 / N3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L3 / N4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |

无显式杆件均布荷载。

本次工况自重：未启用；归属工况 LC1；重力向量 (0, 0, -9.81) m/s²。

# 6 关键响应与完整结果

最大节点位移幅值 0.00002 m，节点 N2；分量 (0.00002, 0, 0) m。

图 2 LC1 · 默认工况 节点位移幅值，未放大数值；图中最多显示幅值最大的 12 个节点，全部方向分量如下。

节点位移与转角 按全局 XYZ

| 节点 | UX (m) | UY (m) | UZ (m) | RX (rad) | RY (rad) | RZ (rad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N2 | 0.00002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N3 | 0 | 0.00002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N4 | 0 | 0 | 0.00002 | 0 | 0 | 0 |

节点反力与反力矩 按全局 XYZ 包括未约束自由度的数值残差

| 节点 | FX (kN) | FY (kN) | FZ (kN) | MX (kN·m) | MY (kN·m) | MZ (kN·m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 |
| N2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

杆端局部内力 正值沿局部正轴 端点以起点和终点区分

| 杆件 / 端点 | N (kN) | Vy (kN) | Vz (kN) | T (kN·m) | My (kN·m) | Mz (kN·m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 / 起点 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M1 / 终点 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M2 / 起点 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M2 / 终点 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M3 / 起点 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M3 / 终点 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

以上数值保留七位有效数字供逐项核对；内部计算未按报告显示精度舍入。杆端表不代表杆件全长极值，也不构成强度或稳定性结论。

# 附录 A 所选分析的计算过程

正文来源分析 analysis_00e7d46b-07cb-45c7-bff8-3e26e6366c65；输入修订 R14；LC1 · 默认工况。

所选步骤：杆件过程（局部轴、位移荷载与单元矩阵）；整体自由度映射；所选杆件组装贡献；整体约束处理与荷载向量；整体刚度矩阵 K；约束后刚度矩阵 Kff。所选杆件：M1 · member_0001；M2 · member_0002；M3 · member_0003。

杆件过程与组装贡献仅输出所选杆件；整体编号、约束及整体矩阵作用于全部模型。索引从 0 起，单元位置 0—5 为起点、6—11 为终点，顺序 ux、uy、uz、rx、ry、rz。未保存完整消元轨迹。

矩阵按最多六个数值列分块，块名和行列索引共同定位原条目。刚度项按行的力/力矩及列的位移/转角取单位：平移行/平移列 kN/m，平移行/转动列 kN/rad，转动行/平移列 kN·m/m，转动行/转动列 kN·m/rad。T 为方向余弦转换，数值无量纲。

# 杆件过程 M1 · member_0001

按冻结输入重建 · 分析 analysis_00e7d46b-07cb-45c7-bff8-3e26e6366c65；位移与杆端力来自该分析的已保存结果。

求解器 framemind-frame/3；算法 partial-pivot-gaussian；约束 free-dof-elimination；主元阈值 1e-12。

杆长 4 m；局部轴按全局 XYZ：x (1, 0, 0)，y (0, 1, 0)，z (0, 0, 1)。

单元自由度映射

| 单元位置 | 节点 / ID | 自由度 | 整体索引 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | N1 / node_0001 | ux | 0 |
| 1 | N1 / node_0001 | uy | 1 |
| 2 | N1 / node_0001 | uz | 2 |
| 3 | N1 / node_0001 | rx | 3 |
| 4 | N1 / node_0001 | ry | 4 |
| 5 | N1 / node_0001 | rz | 5 |
| 6 | N2 / node_0002 | ux | 6 |
| 7 | N2 / node_0002 | uy | 7 |
| 8 | N2 / node_0002 | uz | 8 |
| 9 | N2 / node_0002 | rx | 9 |
| 10 | N2 / node_0002 | ry | 10 |
| 11 | N2 / node_0002 | rz | 11 |

u_local = T · u_global；K_global = Tᵀ · K_local · T；f_local = Kl · u_local − F_equivalent_local。

单元位移与等效荷载

| 位置 / 自由度 | 整体 u (m/rad) | 局部 u (m/rad) | 局部 F (kN/kN·m) | 整体 F (kN/kN·m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 / ux | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 / uy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 / uz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 / rx | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 / ry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 / rz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 / ux | 0.00002 | 0.00002 | 0 | 0 |
| 7 / uy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 / uz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 / rx | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 / ry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 / rz | 0 | 0 | 0 | 0 |

局部均布力 xyz (kN/m)

| 来源 | qx | qy | qz |
| --- | --- | --- | --- |
| 显式荷载 | 0 | 0 | 0 |
| 自重 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 |

局部端部作用分量

| 端点 | N (kN) | Vy (kN) | Vz (kN) | T (kN·m) | My (kN·m) | Mz (kN·m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起点 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 终点 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

局部单元刚度 Kl · 12 × 12 · 列 0—5

| 行＼列 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 7500 |
| 2 | 0 | 0 | 7500 | 0 | -15000 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2884.615 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | -15000 | 0 | 40000 | 0 |
| 5 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
| 6 | -500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | -3750 | 0 | 0 | 0 | -7500 |
| 8 | 0 | 0 | -7500 | 0 | 15000 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | -2884.615 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | -15000 | 0 | 20000 | 0 |
| 11 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 10000 |

局部单元刚度 Kl · 12 × 12 · 列 6—11

| 行＼列 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | -500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | -3750 | 0 | 0 | 0 | 7500 |
| 2 | 0 | 0 | -7500 | 0 | -15000 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -2884.615 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 20000 | 0 |
| 5 | 0 | -7500 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| 6 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | -7500 |
| 8 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 15000 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 2884.615 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 40000 | 0 |
| 11 | 0 | -7500 | 0 | 0 | 0 | 20000 |

坐标转换矩阵 T · 12 × 12 · 列 0—5

| 行＼列 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

坐标转换矩阵 T · 12 × 12 · 列 6—11

| 行＼列 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

整体单元刚度 Kg · 12 × 12 · 列 0—5

| 行＼列 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 7500 |
| 2 | 0 | 0 | 7500 | 0 | -15000 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2884.615 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | -15000 | 0 | 40000 | 0 |
| 5 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
| 6 | -500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | -3750 | 0 | 0 | 0 | -7500 |
| 8 | 0 | 0 | -7500 | 0 | 15000 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | -2884.615 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | -15000 | 0 | 20000 | 0 |
| 11 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 10000 |

整体单元刚度 Kg · 12 × 12 · 列 6—11

| 行＼列 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | -500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | -3750 | 0 | 0 | 0 | 7500 |
| 2 | 0 | 0 | -7500 | 0 | -15000 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -2884.615 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 20000 | 0 |
| 5 | 0 | -7500 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| 6 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | -7500 |
| 8 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 15000 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 2884.615 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 40000 | 0 |
| 11 | 0 | -7500 | 0 | 0 | 0 | 20000 |

# 杆件过程 M2 · member_0002

按冻结输入重建 · 分析 analysis_00e7d46b-07cb-45c7-bff8-3e26e6366c65；位移与杆端力来自该分析的已保存结果。

求解器 framemind-frame/3；算法 partial-pivot-gaussian；约束 free-dof-elimination；主元阈值 1e-12。

杆长 4 m；局部轴按全局 XYZ：x (0, 1, 0)，y (-1, 0, 0)，z (0, 0, 1)。

单元自由度映射

| 单元位置 | 节点 / ID | 自由度 | 整体索引 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | N1 / node_0001 | ux | 0 |
| 1 | N1 / node_0001 | uy | 1 |
| 2 | N1 / node_0001 | uz | 2 |
| 3 | N1 / node_0001 | rx | 3 |
| 4 | N1 / node_0001 | ry | 4 |
| 5 | N1 / node_0001 | rz | 5 |
| 6 | N3 / node_0003 | ux | 12 |
| 7 | N3 / node_0003 | uy | 13 |
| 8 | N3 / node_0003 | uz | 14 |
| 9 | N3 / node_0003 | rx | 15 |
| 10 | N3 / node_0003 | ry | 16 |
| 11 | N3 / node_0003 | rz | 17 |

u_local = T · u_global；K_global = Tᵀ · K_local · T；f_local = Kl · u_local − F_equivalent_local。

单元位移与等效荷载

| 位置 / 自由度 | 整体 u (m/rad) | 局部 u (m/rad) | 局部 F (kN/kN·m) | 整体 F (kN/kN·m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 / ux | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 / uy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 / uz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 / rx | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 / ry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 / rz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 / ux | 0 | 0.00002 | 0 | 0 |
| 7 / uy | 0.00002 | 0 | 0 | 0 |
| 8 / uz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 / rx | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 / ry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 / rz | 0 | 0 | 0 | 0 |

局部均布力 xyz (kN/m)

| 来源 | qx | qy | qz |
| --- | --- | --- | --- |
| 显式荷载 | 0 | 0 | 0 |
| 自重 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 |

局部端部作用分量

| 端点 | N (kN) | Vy (kN) | Vz (kN) | T (kN·m) | My (kN·m) | Mz (kN·m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起点 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 终点 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

局部单元刚度 Kl · 12 × 12 · 列 0—5

| 行＼列 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 7500 |
| 2 | 0 | 0 | 7500 | 0 | -15000 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2884.615 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | -15000 | 0 | 40000 | 0 |
| 5 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
| 6 | -500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | -3750 | 0 | 0 | 0 | -7500 |
| 8 | 0 | 0 | -7500 | 0 | 15000 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | -2884.615 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | -15000 | 0 | 20000 | 0 |
| 11 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 10000 |

局部单元刚度 Kl · 12 × 12 · 列 6—11

| 行＼列 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | -500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | -3750 | 0 | 0 | 0 | 7500 |
| 2 | 0 | 0 | -7500 | 0 | -15000 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -2884.615 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 20000 | 0 |
| 5 | 0 | -7500 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| 6 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | -7500 |
| 8 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 15000 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 2884.615 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 40000 | 0 |
| 11 | 0 | -7500 | 0 | 0 | 0 | 20000 |

坐标转换矩阵 T · 12 × 12 · 列 0—5

| 行＼列 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

坐标转换矩阵 T · 12 × 12 · 列 6—11

| 行＼列 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

整体单元刚度 Kg · 12 × 12 · 列 0—5

| 行＼列 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7500 |
| 1 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 7500 | 15000 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 15000 | 40000 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2884.615 | 0 |
| 5 | -7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
| 6 | -3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 |
| 7 | 0 | -500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | -7500 | -15000 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 15000 | 20000 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2884.615 | 0 |
| 11 | -7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |

整体单元刚度 Kg · 12 × 12 · 列 6—11

| 行＼列 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | -3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7500 |
| 1 | 0 | -500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | -7500 | 15000 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | -15000 | 20000 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2884.615 | 0 |
| 5 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| 6 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 |
| 7 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 7500 | -15000 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | -15000 | 40000 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2884.615 | 0 |
| 11 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |

# 杆件过程 M3 · member_0003

按冻结输入重建 · 分析 analysis_00e7d46b-07cb-45c7-bff8-3e26e6366c65；位移与杆端力来自该分析的已保存结果。

求解器 framemind-frame/3；算法 partial-pivot-gaussian；约束 free-dof-elimination；主元阈值 1e-12。

杆长 4 m；局部轴按全局 XYZ：x (0, 0, 1)，y (1, 0, 0)，z (0, 1, 0)。

单元自由度映射

| 单元位置 | 节点 / ID | 自由度 | 整体索引 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | N1 / node_0001 | ux | 0 |
| 1 | N1 / node_0001 | uy | 1 |
| 2 | N1 / node_0001 | uz | 2 |
| 3 | N1 / node_0001 | rx | 3 |
| 4 | N1 / node_0001 | ry | 4 |
| 5 | N1 / node_0001 | rz | 5 |
| 6 | N4 / node_0004 | ux | 18 |
| 7 | N4 / node_0004 | uy | 19 |
| 8 | N4 / node_0004 | uz | 20 |
| 9 | N4 / node_0004 | rx | 21 |
| 10 | N4 / node_0004 | ry | 22 |
| 11 | N4 / node_0004 | rz | 23 |

u_local = T · u_global；K_global = Tᵀ · K_local · T；f_local = Kl · u_local − F_equivalent_local。

单元位移与等效荷载

| 位置 / 自由度 | 整体 u (m/rad) | 局部 u (m/rad) | 局部 F (kN/kN·m) | 整体 F (kN/kN·m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 / ux | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 / uy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 / uz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 / rx | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 / ry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 / rz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 / ux | 0 | 0.00002 | 0 | 0 |
| 7 / uy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 / uz | 0.00002 | 0 | 0 | 0 |
| 9 / rx | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 / ry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 / rz | 0 | 0 | 0 | 0 |

局部均布力 xyz (kN/m)

| 来源 | qx | qy | qz |
| --- | --- | --- | --- |
| 显式荷载 | 0 | 0 | 0 |
| 自重 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 |

局部端部作用分量

| 端点 | N (kN) | Vy (kN) | Vz (kN) | T (kN·m) | My (kN·m) | Mz (kN·m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起点 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 终点 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

局部单元刚度 Kl · 12 × 12 · 列 0—5

| 行＼列 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 7500 |
| 2 | 0 | 0 | 7500 | 0 | -15000 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2884.615 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | -15000 | 0 | 40000 | 0 |
| 5 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
| 6 | -500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | -3750 | 0 | 0 | 0 | -7500 |
| 8 | 0 | 0 | -7500 | 0 | 15000 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | -2884.615 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | -15000 | 0 | 20000 | 0 |
| 11 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 10000 |

局部单元刚度 Kl · 12 × 12 · 列 6—11

| 行＼列 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | -500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | -3750 | 0 | 0 | 0 | 7500 |
| 2 | 0 | 0 | -7500 | 0 | -15000 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -2884.615 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 20000 | 0 |
| 5 | 0 | -7500 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| 6 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | -7500 |
| 8 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 15000 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 2884.615 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 40000 | 0 |
| 11 | 0 | -7500 | 0 | 0 | 0 | 20000 |

坐标转换矩阵 T · 12 × 12 · 列 0—5

| 行＼列 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

坐标转换矩阵 T · 12 × 12 · 列 6—11

| 行＼列 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

整体单元刚度 Kg · 12 × 12 · 列 0—5

| 行＼列 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 |
| 1 | 0 | 7500 | 0 | -15000 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | -15000 | 0 | 40000 | 0 | 0 |
| 4 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2884.615 |
| 6 | -3750 | 0 | 0 | 0 | -7500 | 0 |
| 7 | 0 | -7500 | 0 | 15000 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | -500000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | -15000 | 0 | 20000 | 0 | 0 |
| 10 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2884.615 |

整体单元刚度 Kg · 12 × 12 · 列 6—11

| 行＼列 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | -3750 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 |
| 1 | 0 | -7500 | 0 | -15000 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | -500000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 15000 | 0 | 20000 | 0 | 0 |
| 4 | -7500 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2884.615 |
| 6 | 3750 | 0 | 0 | 0 | -7500 | 0 |
| 7 | 0 | 7500 | 0 | 15000 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 15000 | 0 | 40000 | 0 | 0 |
| 10 | -7500 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2884.615 |

# 整体过程来源

本次运行实际快照 · 分析 analysis_00e7d46b-07cb-45c7-bff8-3e26e6366c65

求解器 framemind-frame/3；partial-pivot-gaussian；free-dof-elimination；主元阈值 1e-12。

整体自由度映射表

| 整体索引 | 节点 / ID | 自由度 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | N1 / node_0001 | ux | 约束 |
| 1 | N1 / node_0001 | uy | 约束 |
| 2 | N1 / node_0001 | uz | 约束 |
| 3 | N1 / node_0001 | rx | 约束 |
| 4 | N1 / node_0001 | ry | 约束 |
| 5 | N1 / node_0001 | rz | 约束 |
| 6 | N2 / node_0002 | ux | 自由 |
| 7 | N2 / node_0002 | uy | 自由 |
| 8 | N2 / node_0002 | uz | 自由 |
| 9 | N2 / node_0002 | rx | 自由 |
| 10 | N2 / node_0002 | ry | 自由 |
| 11 | N2 / node_0002 | rz | 自由 |
| 12 | N3 / node_0003 | ux | 自由 |
| 13 | N3 / node_0003 | uy | 自由 |
| 14 | N3 / node_0003 | uz | 自由 |
| 15 | N3 / node_0003 | rx | 自由 |
| 16 | N3 / node_0003 | ry | 自由 |
| 17 | N3 / node_0003 | rz | 自由 |
| 18 | N4 / node_0004 | ux | 自由 |
| 19 | N4 / node_0004 | uy | 自由 |
| 20 | N4 / node_0004 | uz | 自由 |
| 21 | N4 / node_0004 | rx | 自由 |
| 22 | N4 / node_0004 | ry | 自由 |
| 23 | N4 / node_0004 | rz | 自由 |

# 所选杆件组装贡献

K = Σ kᵢ；将单元行列对号到整体索引后相加。以下只列所选贡献，不能当作完整 K。

M1 · member_0001 对号与等效荷载

| 单元位置 | 节点 / 自由度 | 整体索引 | 等效 F (kN/kN·m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | node_0001.ux | 0 | 0 |
| 1 | node_0001.uy | 1 | 0 |
| 2 | node_0001.uz | 2 | 0 |
| 3 | node_0001.rx | 3 | 0 |
| 4 | node_0001.ry | 4 | 0 |
| 5 | node_0001.rz | 5 | 0 |
| 6 | node_0002.ux | 6 | 0 |
| 7 | node_0002.uy | 7 | 0 |
| 8 | node_0002.uz | 8 | 0 |
| 9 | node_0002.rx | 9 | 0 |
| 10 | node_0002.ry | 10 | 0 |
| 11 | node_0002.rz | 11 | 0 |

M1 单元整体刚度贡献 · 12 × 12 · 列 0—5

| 行＼列 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 7500 |
| 2 | 0 | 0 | 7500 | 0 | -15000 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2884.615 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | -15000 | 0 | 40000 | 0 |
| 5 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
| 6 | -500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | -3750 | 0 | 0 | 0 | -7500 |
| 8 | 0 | 0 | -7500 | 0 | 15000 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | -2884.615 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | -15000 | 0 | 20000 | 0 |
| 11 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 10000 |

M1 单元整体刚度贡献 · 12 × 12 · 列 6—11

| 行＼列 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | -500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | -3750 | 0 | 0 | 0 | 7500 |
| 2 | 0 | 0 | -7500 | 0 | -15000 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -2884.615 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 20000 | 0 |
| 5 | 0 | -7500 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| 6 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | -7500 |
| 8 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 15000 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 2884.615 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 40000 | 0 |
| 11 | 0 | -7500 | 0 | 0 | 0 | 20000 |

M2 · member_0002 对号与等效荷载

| 单元位置 | 节点 / 自由度 | 整体索引 | 等效 F (kN/kN·m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | node_0001.ux | 0 | 0 |
| 1 | node_0001.uy | 1 | 0 |
| 2 | node_0001.uz | 2 | 0 |
| 3 | node_0001.rx | 3 | 0 |
| 4 | node_0001.ry | 4 | 0 |
| 5 | node_0001.rz | 5 | 0 |
| 6 | node_0003.ux | 12 | 0 |
| 7 | node_0003.uy | 13 | 0 |
| 8 | node_0003.uz | 14 | 0 |
| 9 | node_0003.rx | 15 | 0 |
| 10 | node_0003.ry | 16 | 0 |
| 11 | node_0003.rz | 17 | 0 |

M2 单元整体刚度贡献 · 12 × 12 · 列 0—5

| 行＼列 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7500 |
| 1 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 7500 | 15000 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 15000 | 40000 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2884.615 | 0 |
| 5 | -7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
| 12 | -3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 |
| 13 | 0 | -500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | -7500 | -15000 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 15000 | 20000 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2884.615 | 0 |
| 17 | -7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |

M2 单元整体刚度贡献 · 12 × 12 · 列 12—17

| 行＼列 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | -3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7500 |
| 1 | 0 | -500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | -7500 | 15000 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | -15000 | 20000 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2884.615 | 0 |
| 5 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| 12 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 |
| 13 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 7500 | -15000 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | -15000 | 40000 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2884.615 | 0 |
| 17 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |

M3 · member_0003 对号与等效荷载

| 单元位置 | 节点 / 自由度 | 整体索引 | 等效 F (kN/kN·m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | node_0001.ux | 0 | 0 |
| 1 | node_0001.uy | 1 | 0 |
| 2 | node_0001.uz | 2 | 0 |
| 3 | node_0001.rx | 3 | 0 |
| 4 | node_0001.ry | 4 | 0 |
| 5 | node_0001.rz | 5 | 0 |
| 6 | node_0004.ux | 18 | 0 |
| 7 | node_0004.uy | 19 | 0 |
| 8 | node_0004.uz | 20 | 0 |
| 9 | node_0004.rx | 21 | 0 |
| 10 | node_0004.ry | 22 | 0 |
| 11 | node_0004.rz | 23 | 0 |

M3 单元整体刚度贡献 · 12 × 12 · 列 0—5

| 行＼列 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 |
| 1 | 0 | 7500 | 0 | -15000 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | -15000 | 0 | 40000 | 0 | 0 |
| 4 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2884.615 |
| 18 | -3750 | 0 | 0 | 0 | -7500 | 0 |
| 19 | 0 | -7500 | 0 | 15000 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | -500000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | -15000 | 0 | 20000 | 0 | 0 |
| 22 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2884.615 |

M3 单元整体刚度贡献 · 12 × 12 · 列 18—23

| 行＼列 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | -3750 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 |
| 1 | 0 | -7500 | 0 | -15000 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | -500000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 15000 | 0 | 20000 | 0 | 0 |
| 4 | -7500 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2884.615 |
| 18 | 3750 | 0 | 0 | 0 | -7500 | 0 |
| 19 | 0 | 7500 | 0 | 15000 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 15000 | 0 | 40000 | 0 | 0 |
| 22 | -7500 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2884.615 |

# 约束处理与整体荷载

K · u = F；零位移约束 u_c = 0；消去约束行列得到 Kff · uf = Ff；R = K · u − F。

约束索引 [0, 1, 2, 3, 4, 5]；自由索引 [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23]。

| 整体索引 | 节点 / 自由度 | 状态 | F (kN/kN·m) | Ff 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | node_0001.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 1 | node_0001.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 2 | node_0001.uz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 3 | node_0001.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 4 | node_0001.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 5 | node_0001.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 6 | node_0002.ux | 自由 | 10 | 0 |
| 7 | node_0002.uy | 自由 | 0 | 1 |
| 8 | node_0002.uz | 自由 | 0 | 2 |
| 9 | node_0002.rx | 自由 | 0 | 3 |
| 10 | node_0002.ry | 自由 | 0 | 4 |
| 11 | node_0002.rz | 自由 | 0 | 5 |
| 12 | node_0003.ux | 自由 | 0 | 6 |
| 13 | node_0003.uy | 自由 | 10 | 7 |
| 14 | node_0003.uz | 自由 | 0 | 8 |
| 15 | node_0003.rx | 自由 | 0 | 9 |
| 16 | node_0003.ry | 自由 | 0 | 10 |
| 17 | node_0003.rz | 自由 | 0 | 11 |
| 18 | node_0004.ux | 自由 | 0 | 12 |
| 19 | node_0004.uy | 自由 | 0 | 13 |
| 20 | node_0004.uz | 自由 | 10 | 14 |
| 21 | node_0004.rx | 自由 | 0 | 15 |
| 22 | node_0004.ry | 自由 | 0 | 16 |
| 23 | node_0004.rz | 自由 | 0 | 17 |

整体刚度矩阵 K · 24 × 24 · 列 0—5

| 行＼列 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 507500 | 0 | 0 | 0 | 7500 | -7500 |
| 1 | 0 | 511250 | 0 | -15000 | 0 | 7500 |
| 2 | 0 | 0 | 515000 | 15000 | -15000 | 0 |
| 3 | 0 | -15000 | 15000 | 82884.62 | 0 | 0 |
| 4 | 7500 | 0 | -15000 | 0 | 62884.62 | 0 |
| 5 | -7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 42884.62 |
| 6 | -500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | -3750 | 0 | 0 | 0 | -7500 |
| 8 | 0 | 0 | -7500 | 0 | 15000 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | -2884.615 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | -15000 | 0 | 20000 | 0 |
| 11 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| 12 | -3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 |
| 13 | 0 | -500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | -7500 | -15000 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 15000 | 20000 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2884.615 | 0 |
| 17 | -7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| 18 | -3750 | 0 | 0 | 0 | -7500 | 0 |
| 19 | 0 | -7500 | 0 | 15000 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | -500000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | -15000 | 0 | 20000 | 0 | 0 |
| 22 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2884.615 |

整体刚度矩阵 K · 24 × 24 · 列 6—11

| 行＼列 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | -500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | -3750 | 0 | 0 | 0 | 7500 |
| 2 | 0 | 0 | -7500 | 0 | -15000 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -2884.615 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 20000 | 0 |
| 5 | 0 | -7500 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| 6 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | -7500 |
| 8 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 15000 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 2884.615 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 40000 | 0 |
| 11 | 0 | -7500 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

整体刚度矩阵 K · 24 × 24 · 列 12—17

| 行＼列 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | -3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7500 |
| 1 | 0 | -500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | -7500 | 15000 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | -15000 | 20000 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2884.615 | 0 |
| 5 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 |
| 13 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 7500 | -15000 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | -15000 | 40000 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2884.615 | 0 |
| 17 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

整体刚度矩阵 K · 24 × 24 · 列 18—23

| 行＼列 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | -3750 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 |
| 1 | 0 | -7500 | 0 | -15000 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | -500000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 15000 | 0 | 20000 | 0 | 0 |
| 4 | -7500 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2884.615 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 3750 | 0 | 0 | 0 | -7500 | 0 |
| 19 | 0 | 7500 | 0 | 15000 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 15000 | 0 | 40000 | 0 | 0 |
| 22 | -7500 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2884.615 |

约束后刚度矩阵 Kff · 18 × 18 · 列 6—11

| 行＼列 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | -7500 |
| 8 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 15000 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 2884.615 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 40000 | 0 |
| 11 | 0 | -7500 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

约束后刚度矩阵 Kff · 18 × 18 · 列 12—17

| 行＼列 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 |
| 13 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 7500 | -15000 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | -15000 | 40000 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2884.615 | 0 |
| 17 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

约束后刚度矩阵 Kff · 18 × 18 · 列 18—23

| 行＼列 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 3750 | 0 | 0 | 0 | -7500 | 0 |
| 19 | 0 | 7500 | 0 | 15000 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 15000 | 0 | 40000 | 0 | 0 |
| 22 | -7500 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2884.615 |

# 教材依据与实现约定

《计算结构力学》（阎军、杨春秋，科学出版社，2014）扫描版。印刷页与 PDF 页序分别记录，沿用 T17/T18 的核查依据。

| 章节 / 主题 | 核查关系 | 印刷页 | PDF 页序 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 5 章 / 空间刚架直接刚度法流程 | K · u = F | 117 | 126 |
| 5.2 / 局部与总体坐标转换 | u_local = T · u_global | 118 | 127 |
| 5.3 / 空间刚架单元刚度与六分量向量 | EA/l；12EJ/l³；6EJ/l²；4EJ/l；2EJ/l；GJ/l | 122 | 131 |
| 5.4—5.5 / 端部自由度对号与整体刚度阵集合 | K_global = Tᵀ · K_local · T；K = Σ kᵢ | 127 | 136 |
| 5.6 / 荷载向量形成 | F = F_node + F_equivalent | 129 | 138 |
| 附录 IV / 程序组织线索 | 整体组装与方程求解步骤 | 180 | 189 |

坐标转换矩阵方向

实现：局部轴作为 T 的行向量，使用 u_local = T · u_global；K_global = Tᵀ · K_local · T。 教材：5.2 节以总体到局部的转置记法展开 [T]。 原因：矩阵存储约定采用局部轴行向量，避免把同一正交转换的转置误认为不同理论。 验证：T17 斜向杆件转换矩阵与局部/总体刚度数值对照通过。

约束处理

实现：按支座自由度从整体方程中消除约束列和行，仅对自由自由度子系统进行部分主元高斯消元。 教材：教材给出自由度对号、总刚度阵集合和约束处理的流程线索。 原因：首版支座是零位移约束；自由度消元保留真实刚度尺度，避免引入人为单位对角线。 验证：T04 约束尺度回归和整体平衡测试通过，受限自由度位移保持为零。