# 未命名项目 工程计算书

内部细分：加密检查满足精度。工程节点／杆件 12/16；计算节点／单元 28/32；实际自由度 168；约束后方程 144。

| 每杆计算单元 | 位移误差比 | 反力误差比 | 内力误差比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基线 | 基线 | 基线 |
| 2 | 8.669014e-7 | 0.00006254997 | 0.000002511301 |

本计算书记录 CB1 · 演示用户组合 · 用户定义组合 的空间刚架线性静力模型、输入参数与结果，供计算结果复核。线弹性静力位移、转角与内力；图形按显示比例放大。

# 1 模型概况与来源

项目 未命名项目；项目 ID project_345e2dc7-5450-4206-80b8-16f1bb6e4d70

分析 ID analysis_1a56ceee-2020-405f-9b69-b8a8d0991199；输入修订 R4；状态 已完成；收敛状态 converged；结果当前

分析时间 2026-10-08T12:44:43Z；报告生成时间 2026-10-08T12:45:14.886Z（ISO 8601）

运行来源 formal-model；请求 request_19f04ae1-501b-4852-bbca-4c0e4236ce09；实际阶段 模型检查 (2026-10-08T12:44:42Z) → 刚度组装 (2026-10-08T12:44:42Z) → 方程求解 (2026-10-08T12:44:42Z) → 结果恢复 (2026-10-08T12:44:42Z)。

选定来源 CB1 · 演示用户组合 · 用户定义组合；12 个节点，16 根杆件，4 个支座。正文、表格及图片均使用本次分析的冻结输入与输出。

显示单位：坐标与长度 m；力 kN；力矩 kN·m；位移 m；转角 rad；均布荷载 kN/m；E GPa；密度 kg/m³；面积 m²；Iy、Iz、J m⁴。内部规范单位及冻结数值未改变。

图 1 冻结输入模型。全局 +X、+Y、+Z 方向见图，杆件连接和支座自由度以正文表为准。大模型省略对象标签，稳定 ID 见表。

# 2 理论假设与适用边界

空间 Euler–Bernoulli 直杆单元，每节点 ux、uy、uz、rx、ry、rz 六个自由度。线弹性、小变形，未释放分量为刚接，忽略剪切变形；支座采用零位移自由度约束。

整体方程 K · u = F；约束处理消除受限自由度，求解 Kff · uf = Ff；反力 R = K · u − F。 局部转换 ul = T · ug，Kg = Tᵀ · Kl · T；G = E / [2(1 + ν)]。

分析不包含几何非线性、材料非线性、屈曲、动力响应、截面强度或规范符合性验算。用户定义组合系数为输入值。

本报告记录分析结果，不给出结构安全、极限承载力或规范合格结论。

总体位移、转角、支座反力及反力矩按全局 XYZ。局部 x 由杆件起点指向终点，y、z 随截面转角；局部轴向量见表。杆端 N、Vy、Vz、T、My、Mz 为局部轴端部作用分量，两个端点分别记录，不能直接当作截面内力包络。

求解器 framemind-native/4；算法 sparse-ldlt；约束 free-dof-elimination；相对主元阈值 1e-12。

# 3 材料截面与模型参数

材料参数

| 材料 | 名称 | E (GPa) | ν | ρ (kg/m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | S355JR | 210 | 0.3 | 7850 |

M1 · material_0001：库资源；European Committee for Standardization，EN 10025-2 Hot rolled products of structural steels，EN 10025-2:2019；https://standards.iteh.ai/catalog/standards/cen/8f2a1a15-6f06-4f07-8b43-2c84b7c99f0b/en-10025-2-2019；核对日期 2026-10-02；E in GPa; density in kg/m³; ν dimensionless

截面参数

| 截面 | 名称 | A (m²) | Iy (m⁴) | Iz (m⁴) | J (m⁴) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | HEA 200 | 0.00538 | 0.00003692 | 0.00001335 | 2.104e-7 |
| S2 | IPE 200 | 0.00285 | 0.00001943 | 0.000001423 | 6.915e-8 |
| S3 | 演示加大柱截面 | 0.01076 | 0.00007384 | 0.0000267 | 4.208e-7 |

S1 · section_0001：库资源；ArcelorMittal Europe - Long Products，Sections and Merchant Bars - ArcelorMittal，V2026-1, EN sections sheet；https://sections.arcelormittal.com/repo/Sections/Sections%20and%20Merchant%20Bars-ArcelorMittal_V2026-1.xlsx；核对日期 2026-10-06；Dimensions and root radius converted mm → m; A cm² → m²; Iy, Iz and It (Saint-Venant torsion constant) cm⁴ → m⁴

S2 · section_0002：库资源；ArcelorMittal Europe - Long Products，Sections and Merchant Bars - ArcelorMittal，V2026-1, EN sections sheet；https://sections.arcelormittal.com/repo/Sections/Sections%20and%20Merchant%20Bars-ArcelorMittal_V2026-1.xlsx；核对日期 2026-10-06；Dimensions and root radius converted mm → m; A cm² → m²; Iy, Iz and It (Saint-Venant torsion constant) cm⁴ → m⁴

S3 · section_0003：用户自定义参数

S1 · 对称 I/H；翼缘厚 tf = 0.01 m；高度 h（局部 z） = 0.19 m；腹板厚 tw = 0.0065 m；宽度 b（局部 y） = 0.2 m。正式分析采用目录参数；HE 200 A；Sections and Merchant Bars - ArcelorMittal；V2026-1, EN sections sheet；https://sections.arcelormittal.com/repo/Sections/Sections%20and%20Merchant%20Bars-ArcelorMittal_V2026-1.xlsx；核对日期 2026-10-06；EN sections!C174:AN174; h/G, b/H, tw/I, tf/J, r/K, A/N, Iy/AD, Iz/AI, It/AN；原表圆角 r = 0.018 m，几何示意忽略圆角。

S2 · 对称 I/H；翼缘厚 tf = 0.0085 m；高度 h（局部 z） = 0.2 m；腹板厚 tw = 0.0056 m；宽度 b（局部 y） = 0.1 m。正式分析采用目录参数；IPE 200；Sections and Merchant Bars - ArcelorMittal；V2026-1, EN sections sheet；https://sections.arcelormittal.com/repo/Sections/Sections%20and%20Merchant%20Bars-ArcelorMittal_V2026-1.xlsx；核对日期 2026-10-06；EN sections!C54:AN54; h/G, b/H, tw/I, tf/J, r/K, A/N, Iy/AD, Iz/AI, It/AN；原表圆角 r = 0.012 m，几何示意忽略圆角。

S3：几何未定义，仅保存力学属性。

S1：几何示意忽略轧制圆角；理想化 A/I/J 仅供对照，正式分析采用目录 A/I/J。圆角、交汇及目录舍入使两者不同。 尺寸满足理想化近似门槛。 SCI P385 (2011), Appendix B.2; A/I by area integration；https://www.steelconstruction.info/images/6/6f/Sci_p385.pdf；J：SCI B.2.2 薄壁开口近似；tf/b、tw/(h−2tf) ≤ 0.1。忽略圆角及翘曲刚度。

| 参数 | 目录（正式分析） | 理想化（仅对照） | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| areaM2 | 0.00538 | 0.005105 | m² |
| secondMomentYM4 | 0.00003692 | 0.00003509454 | m⁴ |
| secondMomentZM4 | 0.00001335 | 0.00001333722 | m⁴ |
| torsionalConstantM4 | 2.104e-7 | 1.488954e-7 | m⁴ |

S2：几何示意忽略轧制圆角；理想化 A/I/J 仅供对照，正式分析采用目录 A/I/J。圆角、交汇及目录舍入使两者不同。 尺寸满足理想化近似门槛。 SCI P385 (2011), Appendix B.2; A/I by area integration；https://www.steelconstruction.info/images/6/6f/Sci_p385.pdf；J：SCI B.2.2 薄壁开口近似；tf/b、tw/(h−2tf) ≤ 0.1。忽略圆角及翘曲刚度。

| 参数 | 目录（正式分析） | 理想化（仅对照） | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| areaM2 | 0.00285 | 0.0027248 | m² |
| secondMomentYM4 | 0.00001943 | 0.0000184559 | m⁴ |
| secondMomentZM4 | 0.000001423 | 0.000001419345 | m⁴ |
| torsionalConstantM4 | 6.915e-8 | 5.165424e-8 | m⁴ |

节点坐标与稳定标识

| 节点 | ID | X (m) | Y (m) | Z (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | node_0001 | 0 | 0 | 0 |
| N2 | node_0002 | 6 | 0 | 0 |
| N3 | node_0003 | 0 | 4 | 0 |
| N4 | node_0004 | 6 | 4 | 0 |
| N5 | node_0005 | 0 | 0 | 3 |
| N6 | node_0006 | 6 | 0 | 3 |
| N7 | node_0007 | 0 | 4 | 3 |
| N8 | node_0008 | 6 | 4 | 3 |
| N9 | node_0009 | 0 | 0 | 6 |
| N10 | node_0010 | 6 | 0 | 6 |
| N11 | node_0011 | 0 | 4 | 6 |
| N12 | node_0012 | 6 | 4 | 6 |

杆件连接、分配与截面朝向

| 杆件及 ID | 起点 → 终点 | 材料 / 截面 | 长度 (m) | 转角 (°) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 member_0001 | N1 → N5 | M1 / S3 | 3 | 0 |
| M2 member_0002 | N2 → N6 | M1 / S3 | 3 | 0 |
| M3 member_0003 | N5 → N6 | M1 / S2 | 6 | 0 |
| M4 member_0004 | N3 → N7 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M5 member_0005 | N5 → N7 | M1 / S2 | 4 | 0 |
| M6 member_0006 | N4 → N8 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M7 member_0007 | N7 → N8 | M1 / S2 | 6 | 0 |
| M8 member_0008 | N6 → N8 | M1 / S2 | 4 | 0 |
| M9 member_0009 | N5 → N9 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M10 member_0010 | N6 → N10 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M11 member_0011 | N9 → N10 | M1 / S2 | 6 | 0 |
| M12 member_0012 | N7 → N11 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M13 member_0013 | N9 → N11 | M1 / S2 | 4 | 0 |
| M14 member_0014 | N8 → N12 | M1 / S1 | 3 | 0 |
| M15 member_0015 | N11 → N12 | M1 / S2 | 6 | 0 |
| M16 member_0016 | N10 → N12 | M1 / S2 | 4 | 0 |

| Member / ID | 起点局部释放 | 终点局部释放 |
| --- | --- | --- |
| M1 / member_0001 | 刚接 | 刚接 |
| M2 / member_0002 | 刚接 | 刚接 |
| M3 / member_0003 | 刚接 | 刚接 |
| M4 / member_0004 | 刚接 | 刚接 |
| M5 / member_0005 | 刚接 | 刚接 |
| M6 / member_0006 | 刚接 | 刚接 |
| M7 / member_0007 | 刚接 | 刚接 |
| M8 / member_0008 | 刚接 | 刚接 |
| M9 / member_0009 | 刚接 | 刚接 |
| M10 / member_0010 | 刚接 | 刚接 |
| M11 / member_0011 | 刚接 | 刚接 |
| M12 / member_0012 | 刚接 | 刚接 |
| M13 / member_0013 | 刚接 | 刚接 |
| M14 / member_0014 | 刚接 | 刚接 |
| M15 / member_0015 | 刚接 | 刚接 |
| M16 / member_0016 | 刚接 | 刚接 |

局部单位轴向量按全局 XYZ 分量表示

| 杆件 | 局部 x | 局部 y | 局部 z |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M2 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M3 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M4 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M5 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M6 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M7 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M8 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M9 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M10 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M11 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M12 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M13 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |
| M14 | 0, 0, 1 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 |
| M15 | 1, 0, 0 | 0, 1, 0 | 0, 0, 1 |
| M16 | 0, 1, 0 | -1, 0, 0 | 0, 0, 1 |

# 4 支座与边界条件

约束表示该自由度位移或转角为零；自由表示未施加该约束。平移方向为全局 XYZ，转动方向为绕全局 XYZ。

| 支座 / 节点 | ux | uy | uz | rx | ry | rz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 / N1 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B2 / N2 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B3 / N3 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |
| B4 / N4 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 | 约束 |

# 5 荷载自重与工况组合

本次来源 CB1 · 演示用户组合 · 用户定义组合。节点力和力矩按全局 XYZ；杆件均布荷载的坐标系逐项列示，作用于整根杆件。

组合结果按用户定义系数线性叠加。下表和各分项工况保留未加权荷载；加权等效荷载见后续汇总表，避免自重和外荷载重复计入。

| 工况 | 名称 | 系数 |
| --- | --- | --- |
| LC1 | 恒载 | 1 |
| LC2 | 演示外荷载 | 1.5 |

LC1 · 恒载 分项工况原始荷载

无节点集中荷载。

无显式杆件均布荷载。

LC1 原始自重：启用；归属工况 LC1；重力向量 (0, 0, -9.81) m/s²。

按内部规范单位计算 m = ρ · A · L，qg = ρ · A · g / 1000 (kN/m)，自重施加一次；总质量 2161.89 kg；重力合力 (0, 0, -21.20814) kN；合力幅值 21.20814 kN。

LC2 · 演示外荷载 分项工况原始荷载

| 荷载 / 节点 | FX (kN) | FY (kN) | FZ (kN) | MX (kN·m) | MY (kN·m) | MZ (kN·m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 / N10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 荷载 / 杆件 | 坐标系 | qx (kN/m) | qy (kN/m) | qz (kN/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 / M11 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -2 |

LC2 原始自重：未启用；归属工况 LC2；重力向量 (0, 0, -9.81) m/s²。

本次组合加权等效荷载

| 荷载 / 节点 | FX (kN) | FY (kN) | FZ (kN) | MX (kN·m) | MY (kN·m) | MZ (kN·m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 / N10 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 荷载 / 杆件 | 坐标系 | qx (kN/m) | qy (kN/m) | qz (kN/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 / M11 | 全局 XYZ | 0 | 0 | -3 |

本次组合等效自重：启用；归属工况 LC1；重力向量 (0, 0, -9.81) m/s²。

按内部规范单位计算 m = ρ · A · L，qg = ρ · A · g / 1000 (kN/m)，自重施加一次；总质量 2161.89 kg；重力合力 (0, 0, -21.20814) kN；合力幅值 21.20814 kN。

# 6 关键响应与完整结果

最大节点位移幅值 0.01140119 m，节点 N10；分量 (0.01139779, 0.0002725914, -0.00005642254) m。

图 2 CB1 · 演示用户组合 · 用户定义组合 节点位移幅值，未放大数值；图中最多显示幅值最大的 12 个节点，全部方向分量如下。

节点位移与转角 按全局 XYZ

| 节点 | UX (m) | UY (m) | UZ (m) | RX (rad) | RY (rad) | RZ (rad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N5 | 0.003924167 | -0.0001132104 | -0.00001297343 | 0.00004602065 | 0.001459924 | 0.0005317703 |
| N6 | 0.003965361 | 0.0001111246 | -0.00002335023 | -0.00005442446 | 0.001953947 | 0.0005395083 |
| N7 | 0.0004626232 | -0.000112994 | -0.000009168295 | 0.00005739268 | 0.0001996227 | 0.0005383757 |
| N8 | 0.0004646766 | 0.0001121388 | -0.00001239411 | -0.00003723387 | 0.00009736495 | 0.0005462821 |
| N9 | 0.01139265 | -0.0003010238 | -0.00003680183 | 0.00002362116 | 0.003365657 | 0.001586859 |
| N10 | 0.01139779 | 0.0002725914 | -0.00005642254 | -0.00005286336 | -0.000616672 | 0.001588589 |
| N11 | 0.001013557 | -0.00030195 | -0.00001306912 | 0.00006663291 | 0.0002080761 | 0.001586935 |
| N12 | 0.001010535 | 0.0002716103 | -0.00001764495 | -0.000011925 | -0.0000156267 | 0.001588669 |

节点反力与反力矩 按全局 XYZ 包括未约束自由度的数值残差

| 节点 | FX (kN) | FY (kN) | FZ (kN) | MX (kN·m) | MY (kN·m) | MZ (kN·m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | -4.321828 | 0.3044726 | 11.01451 | -0.6945804 | -9.211339 | -0.006024548 |
| N2 | -2.577827 | -0.2032227 | 18.83031 | 0.5861432 | -7.518667 | -0.006112214 |
| N3 | -0.2033336 | 0.09271099 | 4.074239 | -0.2873921 | -0.4915479 | -0.003049691 |
| N4 | -0.397012 | -0.1939609 | 5.28908 | 0.3871685 | -0.6865055 | -0.003094478 |
| N5 | -4.263256e-14 | -1.554312e-15 | -8.881784e-16 | 1.94289e-16 | -7.771561e-16 | -4.857226e-17 |
| N6 | 2.948752e-13 | -1.665335e-14 | -1.154632e-14 | -4.718448e-16 | 1.321165e-14 | -1.804112e-16 |
| N7 | -1.776357e-14 | -7.993606e-15 | -4.440892e-15 | -5.273559e-16 | -3.330669e-16 | 1.387779e-16 |
| N8 | 5.551115e-15 | 9.103829e-15 | -7.993606e-15 | 4.718448e-16 | 8.881784e-16 | 1.457168e-16 |
| N9 | 7.047696e-13 | -2.842171e-14 | 1.509903e-14 | 7.494005e-16 | 7.105427e-15 | -1.110223e-16 |
| N10 | 2.78888e-13 | 0 | 8.881784e-15 | 9.15934e-16 | 7.993606e-15 | -3.330669e-16 |
| N11 | 0 | -5.995204e-15 | -1.998401e-15 | 4.163336e-17 | -9.992007e-16 | 1.387779e-16 |
| N12 | 6.594725e-14 | 0 | 4.107825e-15 | 3.053113e-16 | -2.220446e-16 | -1.110223e-16 |

杆端局部内力 正值沿局部正轴 端点以起点和终点区分

| 杆件 / 端点 | N (kN) | Vy (kN) | Vz (kN) | T (kN·m) | My (kN·m) | Mz (kN·m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 / 起点 | 11.01451 | -4.321828 | 0.3044726 | -0.006024548 | -0.6945804 | -9.211339 |
| M1 / 终点 | -8.528674 | 4.321828 | -0.3044726 | 0.006024548 | -0.2188374 | -3.754144 |
| M2 / 起点 | 18.83031 | -2.577827 | -0.2032227 | -0.006112214 | 0.5861432 | -7.518667 |
| M2 / 终点 | -16.34448 | 2.577827 | 0.2032227 | 0.006112214 | 0.02352498 | -0.2148136 |
| M3 / 起点 | -4.10914 | 0.0496307 | -1.660828 | 0.00009350087 | 5.963369 | 0.1485067 |
| M3 / 终点 | 4.10914 | -0.0496307 | 2.977673 | -0.00009350087 | 7.952134 | 0.1492775 |
| M4 / 起点 | 4.074239 | -0.2033336 | 0.09271099 | -0.003049691 | -0.2873921 | -0.4915479 |
| M4 / 终点 | -2.831321 | 0.2033336 | -0.09271099 | 0.003049691 | 0.009259145 | -0.118453 |
| M5 / 起点 | -0.03237349 | -0.07403055 | 0.5942713 | 0.001759756 | -0.5916777 | -0.1485546 |
| M5 / 终点 | 0.03237349 | 0.07403055 | 0.2836256 | -0.001759756 | -0.02961377 | -0.1475676 |
| M6 / 起点 | 5.28908 | -0.397012 | -0.1939609 | -0.003094478 | 0.3871685 | -0.6865055 |
| M6 / 终点 | -4.046163 | 0.397012 | 0.1939609 | 0.003094478 | 0.1947141 | -0.5045304 |
| M7 / 起点 | -0.2048291 | 0.0502838 | 0.4571874 | 0.00008808457 | 0.0148234 | 0.1504576 |
| M7 / 终点 | 0.2048291 | -0.0502838 | 0.8596579 | -0.00008808457 | 1.192588 | 0.1512452 |
| M8 / 起点 | -0.1517483 | -0.0744705 | 0.2903189 | 0.002592342 | 0.02216258 | -0.1494471 |
| M8 / 终点 | 0.1517483 | 0.0744705 | 0.587578 | -0.002592342 | 0.5723558 | -0.1484349 |
| M9 / 起点 | 9.595231 | -0.2867178 | 0.2872154 | -0.005976672 | -0.3729339 | -2.210985 |
| M9 / 终点 | -8.352313 | 0.2867178 | -0.2872154 | 0.005976672 | -0.4887123 | 1.350831 |
| M10 / 起点 | 13.07649 | -6.761438 | -0.001843738 | -0.00594264 | -0.001268898 | -7.739913 |
| M10 / 终点 | -11.83357 | 6.761438 | 0.001843738 | 0.00594264 | 0.00680011 | -12.5444 |
| M11 / 起点 | -0.5126056 | 0.1486302 | 7.793423 | 0.00007119679 | -1.35524 | 0.4458045 |
| M11 / 终点 | 0.5126056 | -0.1486302 | 11.52342 | -0.00007119679 | 12.54524 | 0.4459769 |
| M12 / 起点 | 2.090508 | 0.07552605 | 0.0100537 | -0.005939683 | -0.038961 | 0.1053894 |
| M12 / 终点 | -0.8475912 | -0.07552605 | -0.0100537 | 0.005939683 | 0.008799914 | 0.1211887 |
| M13 / 起点 | 0.1385852 | -0.2258878 | 0.5588905 | 0.004408925 | -0.4886411 | -0.4517812 |
| M13 / 终点 | -0.1385852 | 0.2258878 | 0.3190064 | -0.004408925 | 0.008873041 | -0.4517699 |
| M14 / 起点 | 2.598927 | -0.5273706 | -0.2954254 | -0.005904719 | 0.3777298 | -0.6854652 |
| M14 / 终点 | -1.35601 | 0.5273706 | 0.2954254 | 0.005904719 | 0.5085463 | -0.8966466 |
| M15 / 起点 | 0.3014138 | 0.1486389 | 0.5285847 | 0.00007312684 | -0.1167798 | 0.4458302 |
| M15 / 终点 | -0.3014138 | -0.1486389 | 0.7882606 | -0.00007312684 | 0.8958074 | 0.4460029 |
| M16 / 起点 | 0.1467865 | -0.2259568 | 0.3101479 | -0.0008392384 | 0.006728914 | -0.4519195 |
| M16 / 终点 | -0.1467865 | 0.2259568 | 0.567749 | 0.0008392384 | 0.5084731 | -0.4519077 |

以上数值保留七位有效数字供逐项核对；内部计算未按报告显示精度舍入。杆端表不代表杆件全长极值，也不构成强度或稳定性结论。

# 附录 A 所选分析的计算过程

正文来源分析 analysis_1a56ceee-2020-405f-9b69-b8a8d0991199；输入修订 R4；CB1 · 演示用户组合 · 用户定义组合。

所选步骤：杆件过程（局部轴、位移荷载与单元矩阵）；整体约束处理与荷载向量。所选杆件：M1 · member_0001。

杆件过程与组装贡献仅输出所选杆件；整体编号、约束及整体矩阵作用于全部模型。索引从 0 起，单元位置 0—5 为起点、6—11 为终点，顺序 ux、uy、uz、rx、ry、rz。未保存完整消元轨迹。

矩阵按最多六个数值列分块，块名和行列索引共同定位原条目。刚度项按行的力/力矩及列的位移/转角取单位：kN/m，kN/rad，kN·m/m，kN·m/rad。T 为方向余弦转换，数值无量纲。

# 杆件过程 M1 · member_0001

按冻结输入重建 · 分析 analysis_1a56ceee-2020-405f-9b69-b8a8d0991199；位移与杆端力来自该分析的已保存结果。

求解器 framemind-native/4；算法 sparse-ldlt；约束 free-dof-elimination；主元阈值 1e-12。

杆长 3 m；局部轴按全局 XYZ：x (0, 0, 1)，y (1, 0, 0)，z (0, 1, 0)。

单元自由度映射

| 单元位置 | 节点 / ID | 自由度 | 整体索引 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | N1 / node_0001 | ux | 0 |
| 1 | N1 / node_0001 | uy | 1 |
| 2 | N1 / node_0001 | uz | 2 |
| 3 | N1 / node_0001 | rx | 3 |
| 4 | N1 / node_0001 | ry | 4 |
| 5 | N1 / node_0001 | rz | 5 |
| 6 | N5 / node_0005 | ux | 24 |
| 7 | N5 / node_0005 | uy | 25 |
| 8 | N5 / node_0005 | uz | 26 |
| 9 | N5 / node_0005 | rx | 27 |
| 10 | N5 / node_0005 | ry | 28 |
| 11 | N5 / node_0005 | rz | 29 |

u_local = T u_global; K_global = T^T K_local T; f_local = K_local u_local - F_local.

单元位移与等效荷载

| 位置 / 自由度 | 整体 u (m/rad) | 局部 u (m/rad) | 局部 F (kN/kN·m) | 整体 F (kN/kN·m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 / ux | 0 | 0 | -1.242917 | 0 |
| 1 / uy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 / uz | 0 | 0 | 0 | -1.242917 |
| 3 / rx | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 / ry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 / rz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 / ux | 0.003924167 | -0.00001297343 | -1.242917 | 0 |
| 7 / uy | -0.0001132104 | 0.003924167 | 0 | 0 |
| 8 / uz | -0.00001297343 | -0.0001132104 | 0 | -1.242917 |
| 9 / rx | 0.00004602065 | 0.0005317703 | 0 | 0 |
| 10 / ry | 0.001459924 | 0.00004602065 | 0 | 0 |
| 11 / rz | 0.0005317703 | 0.001459924 | 0 | 0 |

局部均布力 xyz (kN/m)

| 来源 | qx | qy | qz |
| --- | --- | --- | --- |
| 显式荷载 | 0 | 0 | 0 |
| 自重 | -0.8286115 | 0 | 0 |
| 合计 | -0.8286115 | 0 | 0 |

局部端部作用分量

| 端点 | N (kN) | Vy (kN) | Vz (kN) | T (kN·m) | My (kN·m) | Mz (kN·m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起点 | 11.01451 | -4.321828 | 0.3044726 | -0.006024548 | -0.6945804 | -9.211339 |
| 终点 | -8.528674 | 4.321828 | -0.3044726 | 0.006024548 | -0.2188374 | -3.754144 |

局部单元刚度 Kl · 12 × 12 · 列 0—5

| 行＼列 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 753200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 2492 | 0 | 0 | 0 | 3738 |
| 2 | 0 | 0 | 6891.733 | 0 | -10337.6 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 11.32923 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | -10337.6 | 0 | 20675.2 | 0 |
| 5 | 0 | 3738 | 0 | 0 | 0 | 7476 |
| 6 | -753200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | -2492 | 0 | 0 | 0 | -3738 |
| 8 | 0 | 0 | -6891.733 | 0 | 10337.6 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | -11.32923 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | -10337.6 | 0 | 10337.6 | 0 |
| 11 | 0 | 3738 | 0 | 0 | 0 | 3738 |

局部单元刚度 Kl · 12 × 12 · 列 6—11

| 行＼列 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | -753200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | -2492 | 0 | 0 | 0 | 3738 |
| 2 | 0 | 0 | -6891.733 | 0 | -10337.6 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -11.32923 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 10337.6 | 0 | 10337.6 | 0 |
| 5 | 0 | -3738 | 0 | 0 | 0 | 3738 |
| 6 | 753200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 2492 | 0 | 0 | 0 | -3738 |
| 8 | 0 | 0 | 6891.733 | 0 | 10337.6 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 11.32923 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 10337.6 | 0 | 20675.2 | 0 |
| 11 | 0 | -3738 | 0 | 0 | 0 | 7476 |

坐标转换矩阵 T · 12 × 12 · 列 0—5

| 行＼列 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

坐标转换矩阵 T · 12 × 12 · 列 6—11

| 行＼列 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

整体单元刚度 Kg · 12 × 12 · 列 0—5

| 行＼列 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2492 | 0 | 0 | 0 | 3738 | 0 |
| 1 | 0 | 6891.733 | 0 | -10337.6 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 753200 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | -10337.6 | 0 | 20675.2 | 0 | 0 |
| 4 | 3738 | 0 | 0 | 0 | 7476 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.32923 |
| 6 | -2492 | 0 | 0 | 0 | -3738 | 0 |
| 7 | 0 | -6891.733 | 0 | 10337.6 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | -753200 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | -10337.6 | 0 | 10337.6 | 0 | 0 |
| 10 | 3738 | 0 | 0 | 0 | 3738 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.32923 |

整体单元刚度 Kg · 12 × 12 · 列 6—11

| 行＼列 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | -2492 | 0 | 0 | 0 | 3738 | 0 |
| 1 | 0 | -6891.733 | 0 | -10337.6 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | -753200 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 10337.6 | 0 | 10337.6 | 0 | 0 |
| 4 | -3738 | 0 | 0 | 0 | 3738 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.32923 |
| 6 | 2492 | 0 | 0 | 0 | -3738 | 0 |
| 7 | 0 | 6891.733 | 0 | 10337.6 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 753200 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 10337.6 | 0 | 20675.2 | 0 | 0 |
| 10 | -3738 | 0 | 0 | 0 | 7476 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.32923 |

# 整体过程来源

本次运行实际快照 · 分析 analysis_1a56ceee-2020-405f-9b69-b8a8d0991199

求解器 framemind-native/3；sparse-ldlt；free-dof-elimination；主元阈值 1e-12。

# 约束处理与整体荷载

K · u = F；零位移约束 u_c = 0；消去约束行列得到 Kff · uf = Ff；R = K · u − F。

约束索引 [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23]；自由索引 [24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167]。

| 整体索引 | 节点 / 自由度 | 状态 | F (kN/kN·m) | Ff 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | node_0001.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 1 | node_0001.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 2 | node_0001.uz | 约束 / u=0 | -0.6214586 | 已消去 |
| 3 | node_0001.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 4 | node_0001.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 5 | node_0001.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 6 | node_0002.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 7 | node_0002.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 8 | node_0002.uz | 约束 / u=0 | -0.6214586 | 已消去 |
| 9 | node_0002.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 10 | node_0002.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 11 | node_0002.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 12 | node_0003.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 13 | node_0003.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 14 | node_0003.uz | 约束 / u=0 | -0.3107293 | 已消去 |
| 15 | node_0003.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 16 | node_0003.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 17 | node_0003.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 18 | node_0004.ux | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 19 | node_0004.uy | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 20 | node_0004.uz | 约束 / u=0 | -0.3107293 | 已消去 |
| 21 | node_0004.rx | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 22 | node_0004.ry | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 23 | node_0004.rz | 约束 / u=0 | 0 | 已消去 |
| 24 | node_0005.ux | 自由 | 0 | 0 |
| 25 | node_0005.uy | 自由 | 0 | 1 |
| 26 | node_0005.uz | 自由 | -1.480873 | 2 |
| 27 | node_0005.rx | 自由 | -0.07315808 | 3 |
| 28 | node_0005.ry | 自由 | 0.1646057 | 4 |
| 29 | node_0005.rz | 自由 | 0 | 5 |
| 30 | node_0006.ux | 自由 | 0 | 6 |
| 31 | node_0006.uy | 自由 | 0 | 7 |
| 32 | node_0006.uz | 自由 | -1.480873 | 8 |
| 33 | node_0006.rx | 自由 | -0.07315808 | 9 |
| 34 | node_0006.ry | 自由 | -0.1646057 | 10 |
| 35 | node_0006.rz | 自由 | 0 | 11 |
| 36 | node_0007.ux | 自由 | 0 | 12 |
| 37 | node_0007.uy | 自由 | 0 | 13 |
| 38 | node_0007.uz | 自由 | -1.170144 | 14 |
| 39 | node_0007.rx | 自由 | 0.07315808 | 15 |
| 40 | node_0007.ry | 自由 | 0.1646057 | 16 |
| 41 | node_0007.rz | 自由 | 0 | 17 |
| 42 | node_0008.ux | 自由 | 0 | 18 |
| 43 | node_0008.uy | 自由 | 0 | 19 |
| 44 | node_0008.uz | 自由 | -1.170144 | 20 |
| 45 | node_0008.rx | 自由 | 0.07315808 | 21 |
| 46 | node_0008.ry | 自由 | -0.1646057 | 22 |
| 47 | node_0008.rz | 自由 | 0 | 23 |
| 48 | node_0009.ux | 自由 | 0 | 24 |
| 49 | node_0009.uy | 自由 | 0 | 25 |
| 50 | node_0009.uz | 自由 | -5.359415 | 26 |
| 51 | node_0009.rx | 自由 | -0.07315808 | 27 |
| 52 | node_0009.ry | 自由 | 2.414606 | 28 |
| 53 | node_0009.rz | 自由 | 0 | 29 |
| 54 | node_0010.ux | 自由 | 7.5 | 30 |
| 55 | node_0010.uy | 自由 | 0 | 31 |
| 56 | node_0010.uz | 自由 | -5.359415 | 32 |
| 57 | node_0010.rx | 自由 | -0.07315808 | 33 |
| 58 | node_0010.ry | 自由 | -2.414606 | 34 |
| 59 | node_0010.rz | 自由 | 0 | 35 |
| 60 | node_0011.ux | 自由 | 0 | 36 |
| 61 | node_0011.uy | 自由 | 0 | 37 |
| 62 | node_0011.uz | 自由 | -0.8594149 | 38 |
| 63 | node_0011.rx | 自由 | 0.07315808 | 39 |
| 64 | node_0011.ry | 自由 | 0.1646057 | 40 |
| 65 | node_0011.rz | 自由 | 0 | 41 |
| 66 | node_0012.ux | 自由 | 0 | 42 |
| 67 | node_0012.uy | 自由 | 0 | 43 |
| 68 | node_0012.uz | 自由 | -0.8594149 | 44 |
| 69 | node_0012.rx | 自由 | 0.07315808 | 45 |
| 70 | node_0012.ry | 自由 | -0.1646057 | 46 |
| 71 | node_0012.rz | 自由 | 0 | 47 |
| 72 | __mesh_2_n_0_1.ux | 自由 | 0 | 48 |
| 73 | __mesh_2_n_0_1.uy | 自由 | 0 | 49 |
| 74 | __mesh_2_n_0_1.uz | 自由 | -1.242917 | 50 |
| 75 | __mesh_2_n_0_1.rx | 自由 | 0 | 51 |
| 76 | __mesh_2_n_0_1.ry | 自由 | 0 | 52 |
| 77 | __mesh_2_n_0_1.rz | 自由 | 0 | 53 |
| 78 | __mesh_2_n_1_1.ux | 自由 | 0 | 54 |
| 79 | __mesh_2_n_1_1.uy | 自由 | 0 | 55 |
| 80 | __mesh_2_n_1_1.uz | 自由 | -1.242917 | 56 |
| 81 | __mesh_2_n_1_1.rx | 自由 | 0 | 57 |
| 82 | __mesh_2_n_1_1.ry | 自由 | 0 | 58 |
| 83 | __mesh_2_n_1_1.rz | 自由 | 0 | 59 |
| 84 | __mesh_2_n_2_1.ux | 自由 | 0 | 60 |
| 85 | __mesh_2_n_2_1.uy | 自由 | 0 | 61 |
| 86 | __mesh_2_n_2_1.uz | 自由 | -0.6584227 | 62 |
| 87 | __mesh_2_n_2_1.rx | 自由 | 0 | 63 |
| 88 | __mesh_2_n_2_1.ry | 自由 | 0 | 64 |
| 89 | __mesh_2_n_2_1.rz | 自由 | 0 | 65 |
| 90 | __mesh_2_n_3_1.ux | 自由 | 0 | 66 |
| 91 | __mesh_2_n_3_1.uy | 自由 | 0 | 67 |
| 92 | __mesh_2_n_3_1.uz | 自由 | -0.6214586 | 68 |
| 93 | __mesh_2_n_3_1.rx | 自由 | 0 | 69 |
| 94 | __mesh_2_n_3_1.ry | 自由 | 0 | 70 |
| 95 | __mesh_2_n_3_1.rz | 自由 | 0 | 71 |
| 96 | __mesh_2_n_4_1.ux | 自由 | 0 | 72 |
| 97 | __mesh_2_n_4_1.uy | 自由 | 0 | 73 |
| 98 | __mesh_2_n_4_1.uz | 自由 | -0.4389485 | 74 |
| 99 | __mesh_2_n_4_1.rx | 自由 | 0 | 75 |
| 100 | __mesh_2_n_4_1.ry | 自由 | 0 | 76 |
| 101 | __mesh_2_n_4_1.rz | 自由 | 0 | 77 |
| 102 | __mesh_2_n_5_1.ux | 自由 | 0 | 78 |
| 103 | __mesh_2_n_5_1.uy | 自由 | 0 | 79 |
| 104 | __mesh_2_n_5_1.uz | 自由 | -0.6214586 | 80 |
| 105 | __mesh_2_n_5_1.rx | 自由 | 0 | 81 |
| 106 | __mesh_2_n_5_1.ry | 自由 | 0 | 82 |
| 107 | __mesh_2_n_5_1.rz | 自由 | 0 | 83 |
| 108 | __mesh_2_n_6_1.ux | 自由 | 0 | 84 |
| 109 | __mesh_2_n_6_1.uy | 自由 | 0 | 85 |
| 110 | __mesh_2_n_6_1.uz | 自由 | -0.6584227 | 86 |
| 111 | __mesh_2_n_6_1.rx | 自由 | 0 | 87 |
| 112 | __mesh_2_n_6_1.ry | 自由 | 0 | 88 |
| 113 | __mesh_2_n_6_1.rz | 自由 | 0 | 89 |
| 114 | __mesh_2_n_7_1.ux | 自由 | 0 | 90 |
| 115 | __mesh_2_n_7_1.uy | 自由 | 0 | 91 |
| 116 | __mesh_2_n_7_1.uz | 自由 | -0.4389485 | 92 |
| 117 | __mesh_2_n_7_1.rx | 自由 | 0 | 93 |
| 118 | __mesh_2_n_7_1.ry | 自由 | 0 | 94 |
| 119 | __mesh_2_n_7_1.rz | 自由 | 0 | 95 |
| 120 | __mesh_2_n_8_1.ux | 自由 | 0 | 96 |
| 121 | __mesh_2_n_8_1.uy | 自由 | 0 | 97 |
| 122 | __mesh_2_n_8_1.uz | 自由 | -0.6214586 | 98 |
| 123 | __mesh_2_n_8_1.rx | 自由 | 0 | 99 |
| 124 | __mesh_2_n_8_1.ry | 自由 | 0 | 100 |
| 125 | __mesh_2_n_8_1.rz | 自由 | 0 | 101 |
| 126 | __mesh_2_n_9_1.ux | 自由 | 0 | 102 |
| 127 | __mesh_2_n_9_1.uy | 自由 | 0 | 103 |
| 128 | __mesh_2_n_9_1.uz | 自由 | -0.6214586 | 104 |
| 129 | __mesh_2_n_9_1.rx | 自由 | 0 | 105 |
| 130 | __mesh_2_n_9_1.ry | 自由 | 0 | 106 |
| 131 | __mesh_2_n_9_1.rz | 自由 | 0 | 107 |
| 132 | __mesh_2_n_10_1.ux | 自由 | 0 | 108 |
| 133 | __mesh_2_n_10_1.uy | 自由 | 0 | 109 |
| 134 | __mesh_2_n_10_1.uz | 自由 | -9.658423 | 110 |
| 135 | __mesh_2_n_10_1.rx | 自由 | 0 | 111 |
| 136 | __mesh_2_n_10_1.ry | 自由 | 0 | 112 |
| 137 | __mesh_2_n_10_1.rz | 自由 | 0 | 113 |
| 138 | __mesh_2_n_11_1.ux | 自由 | 0 | 114 |
| 139 | __mesh_2_n_11_1.uy | 自由 | 0 | 115 |
| 140 | __mesh_2_n_11_1.uz | 自由 | -0.6214586 | 116 |
| 141 | __mesh_2_n_11_1.rx | 自由 | 0 | 117 |
| 142 | __mesh_2_n_11_1.ry | 自由 | 0 | 118 |
| 143 | __mesh_2_n_11_1.rz | 自由 | 0 | 119 |
| 144 | __mesh_2_n_12_1.ux | 自由 | 0 | 120 |
| 145 | __mesh_2_n_12_1.uy | 自由 | 0 | 121 |
| 146 | __mesh_2_n_12_1.uz | 自由 | -0.4389485 | 122 |
| 147 | __mesh_2_n_12_1.rx | 自由 | 0 | 123 |
| 148 | __mesh_2_n_12_1.ry | 自由 | 0 | 124 |
| 149 | __mesh_2_n_12_1.rz | 自由 | 0 | 125 |
| 150 | __mesh_2_n_13_1.ux | 自由 | 0 | 126 |
| 151 | __mesh_2_n_13_1.uy | 自由 | 0 | 127 |
| 152 | __mesh_2_n_13_1.uz | 自由 | -0.6214586 | 128 |
| 153 | __mesh_2_n_13_1.rx | 自由 | 0 | 129 |
| 154 | __mesh_2_n_13_1.ry | 自由 | 0 | 130 |
| 155 | __mesh_2_n_13_1.rz | 自由 | 0 | 131 |
| 156 | __mesh_2_n_14_1.ux | 自由 | 0 | 132 |
| 157 | __mesh_2_n_14_1.uy | 自由 | 0 | 133 |
| 158 | __mesh_2_n_14_1.uz | 自由 | -0.6584227 | 134 |
| 159 | __mesh_2_n_14_1.rx | 自由 | 0 | 135 |
| 160 | __mesh_2_n_14_1.ry | 自由 | 0 | 136 |
| 161 | __mesh_2_n_14_1.rz | 自由 | 0 | 137 |
| 162 | __mesh_2_n_15_1.ux | 自由 | 0 | 138 |
| 163 | __mesh_2_n_15_1.uy | 自由 | 0 | 139 |
| 164 | __mesh_2_n_15_1.uz | 自由 | -0.4389485 | 140 |
| 165 | __mesh_2_n_15_1.rx | 自由 | 0 | 141 |
| 166 | __mesh_2_n_15_1.ry | 自由 | 0 | 142 |
| 167 | __mesh_2_n_15_1.rz | 自由 | 0 | 143 |

# 教材依据与实现约定

《计算结构力学》（阎军、杨春秋，科学出版社，2014）扫描版。印刷页与 PDF 页序分别记录，沿用 T17/T18 的核查依据。

| 章节 / 主题 | 核查关系 | 印刷页 | PDF 页序 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 5 章 / 空间刚架直接刚度法流程 | K · u = F | 117 | 126 |
| 5.2 / 局部与总体坐标转换 | u_local = T · u_global | 118 | 127 |
| 5.3 / 空间刚架单元刚度与六分量向量 | EA/l；12EJ/l³；6EJ/l²；4EJ/l；2EJ/l；GJ/l | 122 | 131 |
| 5.4—5.5 / 端部自由度对号与整体刚度阵集合 | K_global = Tᵀ · K_local · T；K = Σ kᵢ | 127 | 136 |
| 5.6 / 荷载向量形成 | F = F_node + F_equivalent | 129 | 138 |
| 附录 IV / 程序组织线索 | 整体组装与方程求解步骤 | 180 | 189 |

坐标转换矩阵方向

实现：局部轴作为 T 的行向量，使用 u_local = T · u_global；K_global = Tᵀ · K_local · T。 教材：5.2 节以总体到局部的转置记法展开 [T]。 原因：矩阵存储约定采用局部轴行向量，避免把同一正交转换的转置误认为不同理论。 验证：T17 斜向杆件转换矩阵与局部/总体刚度数值对照通过。

约束处理

实现：按支座自由度消除约束列和行，仅求解自由自由度子系统；frame/3 与 native/1 使用部分主元高斯消元，native/2 使用稀疏 LDLᵀ。实际版本与算法见求解器记录。 教材：教材给出自由度对号、总刚度阵集合和约束处理的流程线索。 原因：首版支座是零位移约束；自由度消元保留真实刚度尺度，避免引入人为单位对角线。 验证：T04 约束尺度回归和整体平衡测试通过，受限自由度位移保持为零。